ANEXO    A

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| LOTE No.: | 1 |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL EQUIPO | REFRIGERADOR VERTICAL PARA MUESTRAS |
| CANTIDAD: | 5 |
| FABRICANTE: |  |
| PAÍS DE ORIGEN: |  |
| MARCA: |  |
| MODELO: |  |
| Definición | Refrigerador especialmente diseñado para almacenar muestras. |
| ESPECIFICACIONES |  |
| 1.1.- Temperatura | Control microprocesador de temperatura con Display digital de al menos 2 dígitos, con batería recargable de 24 horas mínimo |
| 1.2.- Alarmas | Falla de suministro eléctrico, batería baja, temperaturas mayores o menores a las programada |
| 1.3.- Junta magnética perimetral en la puerta, asegura el cierre de la puerta | Provisto |
| 1.4.- Deshielo | Automatico |
| 1.5.- Interior | De 3 parrillas tipo LC |
|  | Paneles Internos de acero inoxidable tipo AISI-304 |
| 1.6.- Iluminación interior con luz blanca fría o fluorescente con interruptor de encendido | Provisto |
| 1.7.- Rango de temperatura con control manual | Hasta - 18° C |
| 1.8.- Capacidad en litros : | 306 litros / 11 pies Cúbicos (mínimo) |
| 1.9.- Paneles Internos | De acero inoxidable tipo AISI-304 |
| 1.10.- Cuatro patas con ruedas aislantes, minimo diametro entre 02 a 04". | Al menos dos de ellas con frenos |
| 1.11.- Sistema de cierre mediante llave | Provisto |
| 1.12.- Alimentación Eléctrica | 110 - 120VAC / 60 Hz |
| 1.13.- Puerta | 1.13.1.- Una puerta sólida con marco de acero inoxidable tipo AISI-304 o aluminio |
|  | 1.13.2.- Mecanismo de auto cierre |
| Adjuntar certificado de origen del equipo que demuestre que no está descontinuado. |  |
| Autorización de Fabricante | Copia de Autorización del Fabricante autentica por notario público. El documento de autorización de fabricante deberá contener membrete oficial del fabricante, fecha actualizada, firma y sello. Se adjunta listado de equipos que requieren de autorización del fabricante. |
| Catálogos de comercialización de fabricante | Catálogos de comercialización de fabricante de los bienes ofertados que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Los catálogos deberán proveerse en idioma español o traducción simple. En caso de ser necesario el oferente podrá adjuntar catálogos de usuario o manuales técnicos, para demostrar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. |
| Curso de operación y mantenimiento : | 4 horas mínimo. Dirigido a usuarios del equipo. Contenido: Funciones del Equipo, requisitos de limpieza, precauciones de uso. Lugar: En el sitio con los equipos instalados. |
| 2. Accesorios | 2.1.- Regulador de voltaje con un rango, mínimo 90V a 140V. Con capacidad recomendada por el fabricante (indicar marca y modelo del equipo ofertado) |
| 3.- Garantía | 12 meses a partir de la recepción final |

Firma del Oferente: ________________________

| LOTE No.: | 2 |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL EQUIPO: | REFRIGERADOR VERTICAL USO GENERAL |
| CANTIDAD: | 1 |
| FABRICANTE: |  |
| PAÍS DE ORIGEN: |  |
| MARCA: |  |
| MODELO: |  |
| DESCRIPCIÓN: |  |
| Refrigerador Vertical | Uso general, de dos puertas: congelador en la parte superior y refrigerador en la parte inferior. |
| ESPECIFICACIONES |  |
| Material: | Interior de plástico ABS/Epoxi |
| Sistema No Frost | Provisto |
| Junta magnética perimetral en la puerta, asegura el cierre de la puerta | Provisto |
| Iluminación interior | Provisto |
| Compresor tecnología Inverter | Provisto |
| Sección del Refrigerador | Tres bandejas de acero plastificado o vidrio plastificado, ajustables en el refrigerador |
|  | Rango de Temperatura C°: 1° a 10° |
| Capacidad total: | Entre 10 y 12 pies cúbicos |
| Alimentación Eléctrica | 110 - 120VAC / 60 Hertz. |
| Catálogos de comercialización de fabricante | Catálogos de comercialización de fabricante de los bienes ofertados que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Los catálogos deberán proveerse en idioma español o traducción simple. En caso de ser necesario el oferente podrá adjuntar catálogos de usuario o manuales técnicos, para demostrar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. |
| Accesorios |  |
| Regulador de voltaje con capacidad recomendada por el fabricante. | 1 Unidad |
| 3.- Garantía | 12 meses a partir de la recepción final |

Firma del Oferente: ________________________

ANEXO B

LISTA DE PRECIOS

Proveedor: ________________________________

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artículo (Ítem) y/o servicios conexos | Cantidad | Descripción | Precio Unitario de cada artículo | Sub totales (Columna 2x4) | Impuestos sobre las ventas* | Precio Total |

*El Proyecto se encuentra exonerado del impuesto sobre las ventas (IVA)

El suscrito firmante hace constar que la oferta que se presenta cumple con las especificaciones solicitadas por el dueño.

Firma del Proveedor:

NOTA. En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.